作者简介：作者：王文涛  电话：15175238388 职务：中建三局第二建设工程有限责任公司  项目经理    职称：工程师  邮箱： 17357133@qq.com

钢板桩在施工升降机基础中的应用

王文涛 唐新 刘欢 范金龙 张飞 马刚强

（中建三局第二建设工程有限责任公司，湖北 武汉 430074）

【摘要】：施工升降机基础位于钢板桩基坑支护范围内，设置双梁连接钢板桩与地下室外墙，在回填地基上为升降机提供承载力。

【关键词】：钢板桩、升降机基础、回填地基、双梁

Application of Steel Sheet Pile in the Foundation of Building Hoists

Wang Wentao,Tang Xin,Liu Huan,Fan Jinlong,Zhang Fei

(The Second Construction Co., Ltd of China Construction Third Engineering Bureau, Wuhan, Hubei 430074, China)

Abstract: The foundation of building hoists locates in the steel sheet pile foundation pit supporting range. Making double beams connected to the steel sheet pile and basement wall, provides bearing capacity for the hoists on the backfill foundation.

Key words: Steel Sheet Pile, Building Hoists’Foundation, Backfill Foundation, Double Beams

# 工程概况

天津中海四里项目位于天津市河西区黑牛城道南侧，东临洞庭路。本工程（四信公寓1-7#楼及地下车库一）属于四里项目一期二标段，其中1-3#楼为30F住宅楼，含2F地下室和2F商业，结构类型为剪力墙，建筑高度94.8m，基坑深度-8.7m。

本工程塔楼主体结构施工阶段插入砌体施工，在1-3#塔楼北侧各安装一台SC200/200中速双笼电梯，电梯基础安装于基坑放坡回填地基上。

为防止电梯基础在回填土上沉降，同时考虑到工期、成本的因素的影响，最终选定采用钢板桩+砼梁的形式制作施工电梯基础，取得良好效果。相比传统的桩基电梯基础，此形式的电梯基础具有施工快、成本低、作业面积小等优势

# 工艺特点

钢板桩电梯基础位于原基坑支护钢板桩之上，在基坑支护钢板桩顶端浇筑混凝土梁，同时包裹住两根钢板桩，续焊同规格工字钢至首层楼板标高以下100mm。土方回填后施工电梯基础底板。板内设有双梁，梁主筋一端植筋锚入地下室外墙，一端弯折与钢板桩腹板焊接。双梁中间设置两根垂直方向的砼梁。在续焊工字钢上端首层楼板处，浇筑混凝土梁，与基础双梁连接，形成钢板桩+双梁电梯基础体系。

利用钢板桩及与地下室外墙连接的砼梁提供承载力，防止基础下沉。施工工艺简单，施工周期短。

图1  钢板桩电梯基础剖面图

Fig.1 The sectional drawing of steel sheet pile building hoists’foundation

# 施工方法

## 施工工艺流程

施工准备→施工一级放坡处钢板桩素砼梁→续焊工字钢→肥槽回填→施工电梯基础底板及双梁→施工首层楼板处工字钢上端梁→施工电梯基坑围墙、排水沟

## 施工操作要点

### 钢板桩砼梁施工、续焊工字钢

为增加钢板桩承载力，防止下沉，在原基坑一级放坡平台上，钢板桩桩头位置开挖500mm高基槽，宽度500mm，长度现场实测，要求至少同时包裹住两根钢板桩。

采用C30素混凝土浇筑梁，要求露出部分钢板桩长度≥300mm，待混凝土强度达到75%时，在原钢板桩上采用双面坡口焊各续焊一节同规格工字钢至首层楼板标高以下100mm。

图2  钢板桩一级放坡位置平面图

Fig.2 The plan of steel sheet pile in the first platform of slope

### 电梯基础底板及双梁施工

土方回填至首层楼板标高以下1.1m处，沿钢板与地下室外墙连线方向铺设双梁模板，200mm高×200mm宽；在梁中位置垂直于双梁方向铺设同样尺寸双梁模板，长度为双梁之间。模板铺设完后将梁间土回填压实，绑扎梁钢筋，梁高500mm，梁钢筋一端锚入地下室外墙15d，一端弯头与工字钢腹板焊接。

双梁配筋相同，详见图3

图3  双梁配筋图

Fig.3 The reinforcement of double beams

图4  梁钢筋与工字钢焊接示意图

Fig.4 welding beam steel into I-steel

同时绑扎电梯基础底板钢筋，板厚300mm，配筋为双层双向C14@200。梁板同时浇筑C30混凝土。

图5  双梁平面位置示意图

Fig.5 The planimetric position of double beams

### 工字钢顶端梁施工

首层地面处工字钢顶端混凝土梁采用C30混凝土浇筑，梁宽600mm，高1100mm，其中底板双梁以上600mm，双梁以下500mm。梁内设置双向箍筋套，水平4组，竖向4组，采用Φ14 HRB400钢筋。

图6  首层地面处平面图

Fig.6 The plan of first floor’s ground

# 质量安全控制要点

- 材料控制：施工过程中所用到的钢筋、工字钢、混凝土等材料必须符合设计和规范要求。所有材料进场必须有相应的产品合格证及检验报告等资料。

- 土方回填严格按规范执行，分层回填并压实。

- 做好测量控制，电梯基础预埋件在埋设时必须用水准仪控制其标高，水平误差用2台十字交叉放置的经纬仪控制，必须保证其水平误差在1mm以内，并作好测量记录。

- 由焊工与测量员配合，将电梯基础底板调整好的马凳与钢筋焊接，防止后续操作影响水平度。

- 进行施工电梯基础混凝土养护，留置2组标准养护试块及2组同条件养护试块作进行强度评测。

- 基础强度达浇筑混凝土强度100%以上并经质量安全部门验收合格后，方能安装施工电梯。

- 按要求设置基础排水沟和集水井，防止基础泡水。

# 结语

经现场施工验证，钢板桩+双梁系统电梯基础施工工艺简单、经济效益好；无需施工桩基础、施工周期短。对处于回填地基和基坑支护范围内的施工电梯基础有显著的经济效益和良好的适用性。

参考文献：

[1] 《建筑基坑支护技术规程》．JGJ 120-2012 [M]．

[2] 《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》．GB 26557-2011 [M]．

[3] 《货用施工升降机 第1部分：运载装置可进人的升降机》．GB 10054.1-2014 [M]．

[4] 《建筑地基基础设计规范》．GB 50007-2011 [M]

[5] 《混凝土结构设计规范》．GB 50010-2010 [M]